Кирил Иванов - №0926001

Приложна електроника

Задача 2:

За основната схема на ДУ с биполярни транзистори и със симетричен вход и симетричен изход, да се изчислят:

Входното диференциално съпротивление на ДУ: Rid=2[h11+(1+h21 )R1]

Изходното диференциално съпротивление: Rod=2RC

Входното синфазно съпротивление: Ricм=h11+2(1+h21)RE

Коефициентът на режекция: KF≈2SRE .

В схемата на ДУ са използвани транзистори 2Т3168, с параметри: h11=10KΩ, h21=300, S=30mA/V (при IC1=IC2=1mA, UCE=3V), R1=68Ω, RC1=RC2=6,2KΩ, RE=3 KΩ.

Решение:

1. Входното диференциално съпротивление на ДУ:

Rid=2[h11+(1+h21 )R1] = 2*[10000+(1+300)*68] = 2*30468 = 60936 Ω

2. Изходното диференциално съпротивление:

Rod=2RC = 2*6200 = 12400 Ω

3. Входното синфазно съпротивление:

Ricм=h11+2(1+h21)RE = 10000 + 2*(301)*3000 = 1816000 Ω

4. Коефициентът на режекция:

KF ≈ 2*S*RE ≈ 2*30*3 ≈ 180