Да се пресметне изходното напрежение на инвертиращ суматор, ако RF=150K, R1=10K, R2=8K, u1=20mV, u2=10mV.

Решение:

i1 = U1/R1= 20x10-3  / 10x103 =2x10-6 =  2 µA

i2=U2/R2= 10x10-3 / 8x103 =1,25x10-6 =  1,25µA

-iF=i1 + i2=2 + 1,25= 3,25µA

iF = - 3,25µA
U0= iF x RF= (-3,25x10-6)x(150x103)= -487,5x10-3=  -487,5mV