Втора задача

За основната схема на ДУ с биполярни транзистори и със симетричен вход и симетричен изход, да се изчислят::

Входното диференциално съпротивление на ДУ: Rid=2[h11+(1+h21 )R1]
Изходното диференциално съпротивление: Rod=2RC
Входното синфазно съпротивление: Ricм=h11+2(1+h21)RE
Коефициентът на режекция: KF≈2SRE .

В схемата на ДУ са използвани транзистори 2Т3168, с параметри: h11=10KΩ, h21=300, S=30mA/V (при IC1=IC2=1mA, UCE=3V), R1=68Ω, RC1=RC2=6,2KΩ, RE=3 KΩ.

Решение:

Rid = 2*[10*103 + (1 + 300)*68] = 2*(10000 + 20468) = 2*30468 = 60936 Ω

Rod = 2*Rc = 2*12400 = 24800 Ω

Rc = Rc1 + Rc2 = 6,2 +6,2 = 12,4 * 103 = 12400 Ω

Riсм = 10*103 + 2*(1 + 300)*3*103 = 10000 + 602*3000 = 10000 + 1806000 = =1816000 = 1816 kΩ

KF ≈ 2*S*RE ≈ 2*30*10-3*3*103 ≈ 180