Задача 5

Да се пресметнат следните параметри за инвертиращ ОУ: AF, RiF, RoF, ако е дадено, че: RF=250K, R1=10K, A=10000, Ro=50 ома

Решение:

AF ≈ - RF/R1 = -300*103/10*103 = -30

RIF = R1 +( RF/A) = 10*103 + (300*103/10000) = 10000 + 30 = 10030Ω

ROF = RO/(1+A/AF ) = 100/(1+10000/-30) = 100/1-333.3 = -100/333.3 =

- 0.3Ω