Зад. 1: Да се оцени влиянието на последователна ООВ по ток върху основните параметри на усилвател, ако Au=50, Yпр=5S, βR=6Ω, RiA=6KΩ, Riβ=5KΩ, RoA=7KΩ.

Решение:

- Коефициент на усилване по напрежение :

Auf =   =  =  = 1.61

F = 1+βR*Ynp = 31

- Входно съпротивление:

RiAF = F*RiA = 186*1000 = 186000 Ω

- Изходно съпротивление:

ROAF = ROA + Riβ*(1 + βR*AUX) = 7000 + 1505000 = 1512000 Ω

- Коефициент на усилване по ток:

Aif=I0Ig=I0Ii=Ai

- Коефициентът на усилване по ток при тази ОВ не се променя:

Af<A,Af=Auf×Kinf

Тази обратна връзка стабилизира изходния ток:

↑ Io , Uβ↑, Ui = UG - Uβ ↓, Uo ↓, Io↓