За основната схема на ДУ с биполярни транзистори и със симетричен вход и симетричен изход, да се изчислят::

Входното диференциално съпротивление на ДУ: Rid=2[h11+(1+h21 )R1]
Изходното диференциално съпротивление: Rod=2RC
Входното синфазно съпротивление: Ricм=h11+2(1+h21)RE
Коефициентът на режекция: KF≈2SRE .

В схемата на ДУ са използвани транзистори 2Т3168, с параметри: h11=10KΩ, h21=300, S=30mA/V (при IC1=IC2=1mA, UCE=3V), R1=68Ω, RC1=RC2=6,2KΩ, RE=3 KΩ.

Решение:

Rid=2*[10*103+(1+300)*68]=2*[104+20468]=2*104+40936=20000+40936=60936 Ω

Rod=2*6,2=12,4 KΩ=12,4.103 Ω

Ricм=10*103+2*(1+300)3*103=104+6*301*103=104+1806*103=1000+1806000=1816000 Ω

KF≈2*30*3=60*3=60*10-3*3*103≈180